水稻全程机械化操作生产技术
湘乡市农业农村局编印

一、概述

水稻全程机械化生产技术，是水稻生产全过程中机械化科学技术的应用和组织实施，它既包括农机作业的工艺流程，又包括作物生长的农艺要求。只有把机械技术与水稻生产的农艺要求有机结合起来，才能产生较好的经济效益与社会效益。水稻全程机械化操作不仅节约了农村劳动力，也为农业现代化的发展创造了优势条件。实践证明，水稻全程机械化的操作可以提高农民的整体收入，因此该项目得到广大农民群众的支持和认可，再加上各级政府的财政补贴以及相关技术部门的专业技术支持，为水稻全程机械化操作的大力推广起到了很大的推动作用。

二、技术要点

1 秸秆机械化还田

1.1 机械收割、切碎

联合收割机收获水稻，留茬10cm以下，同时启动秸秆切碎装置，将秸秆切成5cm左右的碎段，均匀分撒于田面。

1.2 施足基肥

为加速秸秆腐烂分解，基肥要适当增施氮肥，每亩施测土配方肥25-30kg加碳铵25-30kg作基肥，于机械灭茬耕翻前施用。

1.3 旋耕埋草

选用大功率拖拉机进行旱田反旋埋草，适宜埋深12-15cm。

1.4 放水泡田

秸秆还田后要及时灌水泡田48h以上，田面水深1-2cm（以泥土不露出水面为准），待秸秆软化后采用手扶拖拉机浅旋平整田面，进一步提高整地质量，田面平整度为1-2cm。

2 育秧和插秧

2.1 秧田准备

选择排灌运秧方便，便于操作管理的田块作育秧基地。按秧大田比例1：80留足秧田。

2.2 材料准备

软盘或硬盘：塑盘规格58cm×28cm，每亩大田按25-30张备足。无纺布：每亩大田需要1.6m宽的无纺布4-5m。

2.3 基质

使用专用基质育秧，每亩大田需备足专用基质50kg。在使用时，要将基质抄拌使其蓬松，不可结块装盘，也不可向基质中添加肥料和杀菌剂等农药。

2.4 秧板制作

2.4.1 秧板规格。畦的宽度大约为1.4m-1.5m，沟宽大约为0.25m，沟深大约为0.15m，田周围的沟宽大约在0.3m，深大概为0.25m。

2.4.2 秧板质量。在播种前10-15天上水耖田耙地，开沟做板，秧板做好后排水晾板，使板面沉实，播前两天应该平整秧板，铲高补低，填平裂缝，板面应该做到平实、平整、光整。

2.5 播种育苗

一般三月下旬左右适期播种，可适当根据当地气候选择播种日期。每亩稻田需要种子3-3.5kg。为防止水稻种子受到病虫害的侵害，应用药剂浸种子，晾晒5-6h后即可播种。

机械化流水线播种：使用工厂化育秧播种流水线作业，每个硬盘中叠放一个软盘，依次放入流水线入口，一次性完成铺基质、洒水、播种、覆盖等水稻育秧播种的各道工序。

2.6 秧田追肥

叶色落黄不明显的可不追肥。叶色落黄明显的可在秧苗一叶一心时，每亩秧田均匀撒施尿素2-3kg。

2.7 病虫防治

主要有稻蓟马、稻飞虱、纹枯病、苗期稻瘟病等，视发生情况进行防治。根据病虫测报，对症下药，控制病虫害发生。提倡高效、低毒和精准施药，减少污染。有条件的地方，建议采用车载式、担架式及喷杆式植保机械装备。

应用清洁的水按规定的办法和程序配制农药，现配现用，以保证药剂质量；施药人员要按照农艺要求随时调节雾滴大小和喷药量，确保喷量准确、喷洒均匀（粉剂不得有团粒，药剂必须呈雾状），无漏喷和后滴现象。作业过程中及结束后应注意防止造成污染。

2.8 机插秧

秧苗高在10-15cm，叶龄为3-4叶时可进行插秧。

3 机收割

3.1 收割作业质量要求

籽粒损失率不大于3%。籽粒清洁率不应低于93%。籽粒破碎率不得超过2%。割茬高度：割茬高度为50-100mm，留茬10cm以下。

3.2 收获时间

当水稻的稻穗逐渐变黄，95%的稻穗变为黄色就可以开始机械收割了，收割时间可根据当地的天气情况及时收割，并根据不同的地块选择适宜的收获机械，若采用联合收割应选在露水消失后进行。

三、水稻全程机械化操作的优势

现代水稻机插秧技术采用中小苗带土机械移栽，其特点是在解决了机械技术的基础上，突出农机与农艺的协调配合，具有简化田间操作，降低劳动强度，节省苗田，节约成本等优点。

1. 节省田地

全程机械化可大幅度提高秧田的利用率，提高育秧工作效率，增加农民收入。

2. 节水肥药

水稻全程机械化可以集中管理稻田，减少肥、水、药的使用量，提高使用效率。大田期，采用薄水活棵、间歇灌溉的管水方式，也可以节省很多灌溉用水。适当调节用肥比例与用肥时机，可大大提高肥料的增产效果。

3. 节本省工

根据近几年大范围的调查，与传统手工插秧方式相比，机械插秧可大幅度降低育秧和栽插环节中的劳动强度，节约劳动力。一般人工插秧每亩需3-4个工，采用手扶插秧机每天可栽植10亩，而高速插秧机每天可栽插25亩，分别提高效率10倍和25倍。

在收割方面，机械收割优势同样明显。人工收割每亩需要400-450元，机械收割只需160-180元，综合节本达60%左右。

4. 高产稳产

机插稻具有明显的高产稳产优势，产量水平超过了人工手插稻，据2015年维西县农科局在保和镇小村组开展的水稻机插秧试验测产数据，机插秧比传统手工插秧增产20.3%。

四、适宜区域

全市