潭环审（湘乡）﹝2025﹞  号

关于《高端电子元器件生产基地技改项目环境影响报告表》的审批意见

湖南湘君电子科技有限公司：

你公司报批由长沙羽宸环保科技有限公司编制的《高端电子元器件生产基地技改项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关附件已收悉。根据环评结论和专家意见，提出如下审批意见：

- 湖南湘君电子科技有限公司拟投资3000万元（环保投资30万元，约占总投资的1%）在现有厂区内进行高端电子元器件生产基地技改项目，项目位于湖南湘乡经济开发区文昌路006号，不新增用地。公司拟在现有项目的基础上进行技术改造，主要建设内容为：①钽电容器生产线-高分子钽电容器：将其中1.2亿只生产规模的高分子钽电容器2次纯水清洗工序改造为2次甲醇清洗，其他工序不变；②针对1.2亿只生产规模的甲醇清洗，配套建设一套废甲醇精馏回收设施。

根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》,本项目属于鼓励类项目，项目的建设符合国家产业政策，符合湖南湘乡经济开发区规划及湘潭市生态环境分区管控要求，根据项目环评结论，在严格落实报告表及专家审查意见，切实做好污染防治及风险防范工作的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意该项目按报告表中内容在建设地点建设。

二、在项目营运期间，建设单位必须严格落实环评报告表中提出的各项环保要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1、大气污染防治工作。营运期甲醇清洗产生的甲醇废气经密闭管道收集后，通过采用二级活性炭吸附装置处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值标准后，通过28m高排气筒排放；天然气锅炉废气经低氮燃烧器处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉特别排放限值后，通过30m高排气筒排放；现有工程真空烧结、浸渍、打印、喷漆、塑封产生的废气经“集气罩收集后+二级活性炭吸附装置”处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值标准后，由28m高排气筒排放；卸车产生的大呼吸废气、储罐小呼吸废气、废甲醇精馏回收设施不凝气产生量较少，加强通风后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值标准后无组织排放；厨房产生的油烟废气经油烟净化装置处理后达到《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）)标准后引至高空排放。

- 水污染防治工作。严格按照“雨污分流”要求建设，食堂废水依托现有已建隔油池处理后与日常生活污水一起经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级标准及污水厂进水水质要求后经污水管网进入红仑新型产业园污水处理厂进行深度处理，生产废水依托自建的污水处理站处理后经污水管网进入红仑新型产业园污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准A标准排入涟水。

- 噪声污染防治工作。优化布局、优选设备，选用低噪声设备、减振、隔声，加强日常维护和保养，对高噪声设备定期维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- 固废污染防治工作。营运期产生的不合格产品集中收集后外售废品回收公司；项目营运期产生的清罐残渣、甲醇精馏浓缩液、废活性炭等危险废物须按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物储存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行处理，转移必须执行危废转移联单制度，不得造成二次污染；危废暂存间须按照规范要求建设，做好防渗防漏等措施后分类存放并建立相关台帐。生活垃圾经分类收集后定期交由环卫部门妥善处理。

5、环境风险防范措施。加强生产和环保管理，提高清洁生产水平，设立专职环保管理机构和人员，注意环保设施的日常维护。制定严格的风险防范措施方案、安全操作规程和突发环境事件应急预案，防止事故发生，避免或者减缓环境风险情况下对环境的不利影响。

三、项目建成后项目主要污染物总量控制指标为SO2：0.002t/a、NOx：0.0349t/a、VOCs：6.2701t/a。

该技改项目二氧化硫年排放总量0.002吨，氮氧化物年排放总量0.0349吨，本次环评根据《主要污染物总量减排核算技术指南》(2022年修订)对现有项目VOCs产排情况重新核算，技改后VOCs年排放总量6.2701吨，以新带老年削减量为8.478吨，新增年排放量1.1676吨，其两倍替代量小于削减量，因此该技改项目新增VOCs总量可在企业内部进行调节。

四、建设单位须严格执行“三同时”管理规定及相关环境管理制度，项目建设和营运期的日常监督和管理由湘乡生态环境保护综合行政执法大队负责。

五、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

湘潭市生态环境局

- 2025年9月 日