潭环审（湘乡）〔2025〕 号

关于湖南创普展业科技有限公司

《创普三期建设工程项目环境影响报告表》的审批意见

湖南创普展业科技有限公司：

你公司报批由湖南蓝方环境科技有限公司编制的《创普三期建设工程项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及项目申请批复的报告等相关附件已收悉。根据环评结论和专家审查意见，提出如下审批意见：

- 一、湖南创普展业科技有限公司成立于2022年，其属于创普投资旗下企业，为不断提升自身的技术水平和市场竞争力，拟投资22000万元在购置的园区工业用地空地上建设创普三期建设工程项目，新建一个高端显示器科创服务基地，主要为1#生产厂房（包含液晶显示驱动芯片研发、柔性OLED显示屏中试生产、电子纸显示屏中试生产、显示屏设备智能化和数字化中试生产、AGV搬运机器人研发中试），2#综合楼、门卫室、沉淀池及相关配套设施，项目显示屏的中试生产均为外购半成品进行组装、测试、生产，项目不涉及机器人制造、芯片制造，仅为程序编写测试，外购素人机器人和空白芯片后使用研发电脑、研发手机等分别进行搬运程序、驱动程序的编写和测试。项目建成后形成5条电子纸显示屏中试生产线、2条柔性OLED显示屏中试生产线、2条各类显示屏中试生产线以及1条AGV搬运机器人研发生产线、1条芯片技术研发线，主要产品分别为柔性OLED显示屏70万片/a、电子纸显示屏180万片/a、各类显示屏50万片/a、AGV搬运机器人100套/a（不涉及机器人制造，仅为研发搬运程序、训练系统）。研发设备主要为研发电脑、研发手机及测试平台；生产设备主要为激光切割设备、真空贴合机、柔性OLED邦定设备、AOI检测设备、试验机、超声波清洗机、ACF热压机、COF邦定机、显示屏生产线、直线切割机、打包机、空压机、除泡机、磨边机、磨边机、点胶机、晾干机、背光组装机、上料机、覆膜机、全自动偏光片贴附机。主要原辅材料为柔性OLED面板、显示驱动芯片、柔性电路板、电子纸面板、背光源、各类面板、素人机器人、油墨、蓝胶、锡丝、乙醇、丙酮、ACF导电胶。主要生产工艺为液晶显示驱动芯片技术研发：设计驱动芯片方案—电脑编写程序—将程序放入本项目自研的各类显示屏—将显示屏与研发手机组装—面板放入测试板进行测试；AGV搬运机器人中试生产：素人机器人—电脑编写AGV搬运程序—将程序放入机器人—进行AGV搬运训练和测试；柔性OLED显示屏中试生产：半成品原料准备—组装—电气性能测试—视觉检测—封装；电子纸显示屏中试生产：半成品原料准备—清洁处理—组装—电路连接—测试—封装；各类显示屏（设备智能化、数字化中试）中试生产：半成品原料准备—切割、研磨清洗—贴附热压、测试—点胶、组装、焊接—测试—喷码、组装背光源—检查封装。

本项目显示屏的中试生产均为外购半成品进行组装、测试、生产，项目不涉及机器人制造、芯片制造，仅为程序编写测试，各类显示屏中试生产主要为电子器件制造、芯片研发主要为空白芯片编程驱动程序、AGV机器人研发主要为素人机器人编程操作程序，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，其均不属于名录中的限制类和淘汰类，均为允许类，符合国家当前产业政策要求。根据环评结论，从环境保护的角度分析，同意该项目按报告表中所列建设内容在建设地点建设。

二、在项目施工和营运期间，建设单位必须落实报告表中提出的各项环保要求，确保各项污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

1、施工期污染防治工作。采取设置围挡、喷淋洒水，覆盖物料等抑尘措施，减少扬尘产生量；施工废水沉淀处理后回用，不外排；合理安排施工时间，釆取有效隔声降噪措施，防止噪声扰民。

2、水污染防治工作。严格按照“雨污分流”、“污污分流”原则建设厂区排水管网。厂区内初期雨水经雨水沟渠收集后排入园区雨水管网，项目营运期内的废水主要为清洗废水、软水制备废水和生活污水，软水制备废水经厂区总排口直接排入园区污水管网，项目清洗废水经沉淀池处理后、生活污水经厂区化粪池处理后均经园区市政污水管网进入红仑新型污水处理厂处理。

3、大气污染防治工作。项目玻璃切割、研磨工序采用湿法打磨方式、封闭式无尘车间设置新风系统，同时加强车间通风换气进行处理；焊接工序采用焊烟净化器、封闭式无尘车间设置新风系统，同时加强车间通风换气进行处理；热压工序、点胶工序、喷码工序及返修清洗工序中使用乙醇和丙酮过程中产生的挥发性有机物废气均在封闭式无尘车间内按照工序进行分区管理，其总产生量较小、总产生速率为小于2kg/h、产生浓度较小，封闭式无尘车间设置新风系统和废气收集系统进行车间通风换气等措施进行处理。项目产生的无组织粉尘、无组织锡及其化合物及无组织VOCs（以非甲烷总烃计）确保达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求；厂区内厂房外VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放确保达《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)中表 A.1 无组织排放限值要求。

4、噪声污染防治工作。优化设备选型、合理布局高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、厂房封闭隔音、消声降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、固废污染防治工作。严格按照“资源化、减量化、无害化”原则，做好各类固体废物分类收集贮存、转运、综合利用，并按要求做好台账记录，规范设置固体废物暂存间及标识、标牌、标签等标志。本项目废包装物集中收集后出售给废品回收单位，由废品回收单位统一处理废包装物；清洗废渣、废无尘布经收集后按照相关规范要求进行处置；废软化树脂集中收集后统一交由厂家回收处理；生活垃圾设生活垃圾桶，由环卫部门定期清运。一般固废临时存储在一般固废间，贮存和处置过程满足《一般工业固体废 物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。废胶水瓶、废乙醇瓶、废油墨盒、废丙酮瓶、不合格显示屏及模块和沾染乙醇和丙酮的废无尘布等危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求进行收集和贮存，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经统一收集后交环卫部门转运处置。

6、严格环境管理。必须加强生产和环保管理，落实环保设施管理责任制，妥善处理周边关系。建立环境监测计划，定期进行污染物监测和环境质量监测，并对检测数据进行公开，同时报湘乡市生态环境保护综合行政执法大队备案。

三、项目的环保设施必须与主体工程同时建成。项目建成后，建设单位须按照相关规定的标准、程序和时限对环保设施进行验收，验收合格后方可正式投入运营。

四、项目实行污染物排放总量控制。项目实施后，你单位主要污染物及排放量为：VOCs≤0.064t/a。

五、该项目建设期和营运期的监督和管理由湘乡市生态环境保护综合行政执法大队负责。

六、项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；项目的环评文件自批准之日起超过五年后方决定开工建设的，其环境影响报告表应报重新审批。

湘潭市生态环境局

2025年 月  日