潭环审（湘乡）〔2025〕 号

关于湘潭绿色矿山集团(湘乡)有限公司《湘乡市尹家冲绿色矿山建设项目环境影响报告表》的审批意见

湘潭绿色矿山集团(湘乡)有限公司：

你公司报批由湖南中昇环境科技有限公司编制的《湘乡市尹家冲绿色矿山建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及项目申请批复的报告等相关附件已收悉。经研究，提出如下审批意见：

湘潭绿色矿山集团(湘乡)有限公司拟在湖南省湘潭市湘乡市龙洞镇石头村建设“湘乡市尹家冲绿色矿山建设项目”，项目总投资20670.66万元，总占地面积144320.51m2。建设内容主要利用现有加工车间，建设一条年产90万吨砂石骨料的生产线，并配套相应的公用工程、辅助工程及环保工程。项目生产设备主要包括液压锤、挖掘机、自卸汽车、振动给料机、欧版颚式破碎机、单缸液压圆锥破、冲击破碎机、振动筛、洗砂机和细砂回收一体机等，原辅材料主要有原矿、水、柴油、机油和废水处理药剂（PAC、PAM）等，主要生产工艺为去表-开采-铲装-运输-破碎筛分-细砂回收-产品贮存。

经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，为国家允许建设的项目类型，符合国家产业政策要求。根据环评文件结论，从环境保护的角度分析，同意该项目按报告表中所列建设内容在建设地点建设。

二、在项目施工和营运期间，建设单位必须落实报告表中提出的各项环保要求，确保各项污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

1.施工期污染防治工作。采取设置围挡、喷淋洒水，覆盖物料等抑尘措施，减少扬尘产生量；施工废水沉淀处理后回用，不外排；合理安排施工时间，釆取有效隔声降噪措施，防止嗓声扰民。

2.水污染防治工作。严格按照“雨污分流”、“污污分流”原则建设厂区排水管网。初期雨水沿截流沟进入初期雨水沉淀池后回用于喷淋降尘；生活废水经隔油池和化粪池处理后，用于项目周边绿化灌溉，不外排；车辆冲洗废水经洗车平台沉淀池收集回用于洗车，不外排；洗砂废水经废水收集池收集絮凝沉淀后回用于洗砂工序，不外排。

3.大气污染防治工作。矿石开采及破碎加工采取湿式作业；加工车间封闭，仅保留物料进出通道，产尘点设置洒水装置；成品堆棚设置为半封闭+顶棚式封闭结构，卸料及堆存过程定期对成品表面进行洒水；矿区公路硬化，派专人负责采用沿途洒水、清扫运输道路。项目粉尘排放执行《大气污染物综合排放》（GB16297-1996）无组织排放浓度监控限值要求。

4.噪声污染防治工作。合理安排工作时间、优化设备选型、合理布局高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、厂房封闭隔音、消声降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.固废污染防治工作。严格按照“资源化、减量化、无害化”原则，做好各类固体废物分类收集贮存、转运、综合利用，并按要求做好台账记录，规范设置固体废物暂存间及标识、标牌、标签等标志。职工生活垃圾经收集后交环卫部门统一处理；污泥泥饼集中收集至污泥暂存间，外售给砖厂制砖；沉淀池污泥压滤后，可用于附近低洼地填平和绿化；废土石清运至排土场；废机油、含油废抹布、手套作为危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等相关规定进行集中收集后暂存于危废暂存问内，并委托有资质单位处置。同时做好危废暂存间、生产区域、废水处理区、办公区、厂区道路等区域的防渗工作。

6.环境风险防范工作。加强生产和环保管理，提高清洁生产水平，设立专职环保管理机构和人员，注意环保设施的日常维护。制定严格的风险防范措施方案、安全操作规程和突发环境事件应急预案，防止事故发生，避免或者减缓环境风险情况下对环境的不利影响。

三、严格环境管理。必须加强生产和环保管理，落实环保设施管理责任制，妥善处理周边关系。建立环境监测计划，定期进行污染物监测和环境质量监测，并对检测数据进行公开，同时报湘乡市生态环境保护综合行政执法大队备案。

四、项目的环保设施必须与主体工程同时建成。项目建成后，建设单位须按照相关规定的标准、程序和时限对环保设施进行验收，验收合格后方可正式投入运营。

五、该项目建设期和营运期的监督和管理由湘乡市生态环境保护综合行政执法大队负责。

六、项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；项目的环评文件自批准之日起超过五年后方决定开工建设的，其环境影响报告表应报重新审批。

湘潭市生态环境局

2025年 月  日