潭环审(湘乡)〔2026〕*号

关于《年产6亿颗一体成型贴片电感智能车间建设项目环境影响报告表》的审批意见

湖南名巨电子科技有限公司：

你公司报送的由湖南中昇环境科技有限公司编制的《年产6亿颗一体成型贴片电感智能车间建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及项目申请批复的报告等相关附件已收悉。根据环评结论和专家审查意见，提出如下审批意见：

一、湖南名巨电子科技有限公司成立于2020年12月，租用湖南省湘乡经济开发区文昌路9号内3号栋进行一体成型贴片电感生产。由于市场需求的变化急需对产能进行扩大。湖南名巨电子科技有限公司拟投资3200万元，在原有工程的基础上进行重大变动，产能为年产6亿颗一体成型贴片电感，工艺为线包绕制、激光剥漆、焊接、切线头、模压成型、清余粉及硬化、测包喷码、清洗剂擦拭喷码印字不良字体工序，较原项目减少了喷漆及固化工序，增加清洗剂擦拭喷码印字不良字体工序。利用已建成的10条自动化一体生产线及水喷淋废气除尘设备，新增生产设备从而增加产能，并对环保治理措施进行完善。项目主要原辅材料为铜线、料片、磁性铁粉、水性油墨；主要生产设备为绕线剥漆一体机、焊接切线头一体机、成型机、隧道炉、切断子机、测包喷码一体机。建设内容主要包括生产车间、办公区、一般固废间、危险废物暂存间等。

经查阅，该项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，符合国家产业政策要求。根据环评结论，从环境保护的角度分析，同意该项目按报告表中所列建设内容在建设地点建设。

二、在项目施工和营运期间，建设单位须落实报告表中提出的各项环保要求，确保各项污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

- 1、废水污染防治工作。项目厂区采取雨污分流制，项目生活污水及地面清洁废水经化粪池处理后、喷淋废水经沉淀+定期捞渣后达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1水污染物排放限值及红仑污水处理厂进水水质要求，排入位于湘乡市红仑污水处理厂进行处理。达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准排放。

- 2、大气污染防治工作。成型、焊接、硬化工序产生的颗粒物通过设置“密闭负压收集后引至2台水喷淋装置”处理后经一根25m高排气筒（DA001）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级排放标准，其中排放速率严格50%执行的要求；喷码工序产生的VOCs通过设置“半密闭集气罩收集后通过活性炭装置”处理后经一根25m高排气筒（DA002）排放，满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表1排气筒挥发性有机物排放浓度限值要求；厂界颗粒物、VOCs采用加强生产工序密闭管理等措施，VOCs满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表3无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表无组织排放监控浓度限值要求；厂区VOCs采取加强生产工序密闭管理等措施，满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。

- 3、噪声污染防治工作。优化设备选型、合理布局高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、厂房封闭隔音、消声降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- 4、固废污染防治工作。严格按照“资源化、减量化、无害化”原则，做好各类固体废物分类收集贮存、转运、综合利用，并按要求做好台账记录，规范设置固体废物暂存间及标识、标牌等标志。本项目生活垃圾、喷淋沉渣集中收集后，交由环卫部门清运；废边角料及不合格产品、废包装材料收集后交由资源回收公司回收处理；一般固废临时存储在一般固废间，贮存和处置过程满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关要求。沾染性废物（抹布手套）、废原料瓶（油性墨水、稀释剂、清洗剂）、废漆壳、废油墨及废稀释剂、废清洗剂、废活性炭等须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关规定要求进行收集和贮存，定期交由有资质单位处置。

- 5、严格环境管理。必须加强生产和环保管理，落实环保设施管理责任制，妥善处理周边关系。建立环境监测计划，定期进行污染物监测和环境质量监测，并对检测数据进行公开，同时报湘乡市生态环境保护综合行政执法大队备案。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目须在启动生产设施或在实际排污之前申请排污许可证。项目建成后，应依法开展项目竣工环境保护验收。

四、项目实行污染物排放总量控制。项目实施后，你单位主要污染物及排放量为VOCs≤0.0436t/a、CODcr≤0.22t/a、NH3-N≤0.022t/a。

五、该项目的监督和管理由湘乡生态环境保护综合行政执法大队负责。

六、项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；建设项目的环评文件自批准之日起超过五年后方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审批。

湘潭市生态环境局

2026年4月*日